叉车理论试题与参考答案

第一部分   试题库与参考答案

一、判断题

1、《特种设备安全监察条例》从2003年3月11日公布，自2003年6月1日起施行。（ √ ）

2、场（厂）内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。（ √ ）

3、场（厂）内机动车辆作业人员应当严格执行场（厂）内机动车辆的安全操作规程和有关的安全规章制度。（√ ）

4、厂内机动车辆登记证书、号牌、操作上岗证的式样由国务院质量技术监督局规定并监制（ √ ）

5、申请厂内机动车辆登记，申请人应当向所在地质量技术监督部门提出申请（ √ ）

6、申请厂内机动车辆操作上岗证，应当符合国家质量技术监督部门规定的驾驶许可条件，通过培训并经考核合格后，由质量技术监督部门发给厂内机动车辆操作上岗证（ √ ）

7、厂内机动车辆所有权发生转移的，不需要办理相应的登记（ × ）

8、已注册登记的厂内机动车辆使用性质的变更，不需要办理登记（ × ）

9、任何单位或个人不得拼装厂内机动车辆，但可以改变机动车已登记的结构，构造或者特证（ × ）

10、厂内机动车辆，安全技术监督机构应当按照国家机动车安全技术检验标准对厂内机动车进行定期检验，对其作出的检验结果、鉴定结论承担法律责任（ √ ）

11、国家规定对特有操作上岗证的特种作业人员进行每二年复训制度，超过规定复训时限的取消操作资格（ √ ）

12、驾驶厂内机动车辆，应当依法取得厂内机动车辆操作上岗证（ √ ）

13、厂内机动车辆因在厂区内部作业，所以不需要遵守道路交通安全法律、法规的规定，但应遵守操作规程、安全驾驶、文明操作（ × ）

14、劳动者有接受劳动安全技术培训的权力（ √ ）

15、从事特种作业的人员，必须经过专门的安全技术培训和考核（ √ ）

16、用人单位应当定期对劳动者进行劳动保护教育培训（ √ ）

17、对违反规定作业的企业，质量技术监督部门可视情节轻重，并根据有关规定，分别给予通报、停驾、罚款的处罚（ √ ）

18、对在检验工作中玩忽职守，徇私舞弊的检验人员，应按有关规定查处（ √ ）

19、厂内机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰，完整，不得故意遮当、污损（ √ ）

20、初次申领厂内机动车号牌、行驶证的，应当向机动车所有人所在地的公安机关交通管理部门申请注册登记（ × ）

21、任何单位或者个人不得伪造、变造或者使用伪造、变造的厂内机动车登记证书、号牌、行驶证，检验合格标志等（ √ ）

22、应当报废的厂内机动车辆必须及时到交通部门办理注销登记（ × ）

23、厂内机动车登记内容变更的，不需要办理相应的登记（ ×  ）

24、厂内机动车用作低押的，应当办理相应的登记（ √ ）

25、职业道德就是社会公共道德（ √ ）

26、技术监督部门以外的任何单位或者个人不得发放厂内机动车号牌，但可以要求厂内机动车悬挂其他号牌（ × ）

27、各级劳动行政部门负责本地区厂内机动车辆安全监督检查（ × ）

28、厂内机动车辆发生事故由交通部门负责处理（ × ）

29、特种作业人员应每二年到技术监督部门参加复训。经培训、考核合格后方准继续从事特种作业（ √ ）

30、厂内机动车辆牌照由国家劳动部统一设计、监制。（ × ）

31、质量技术监督部门，在企业对厂内机动车辆进行年、季、月度及日常检查基础上，进行年度检验，对检验不合格的车辆，技术监督部门限期整顿，并予以定检（ √ ）

32、实现安全生产是社会主义企业管理的重要原则，保障职工的安全健康是党和国家的一贯政策（ √ ）

33、交通信号包括交通信号灯、交通标志、交通标线和交通警察的指挥（ √ ）

34、车辆应靠右侧行驶，坚持中速行驶，转弯减速（ √ ）

35、事故三要素理论中的“三要素”指的是人、车、路环境三要素均等，人不是最重要的因素（ × ）

36、车辆技术状况的好坏对安全行驶不起重要作用（ × ）

37、劳动者对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告（ √ ）

38、劳动者在劳动过程中，应当遵守安全操作规程和有关规章制度（ √ ）

39、只要厂长同意，安技部门批准就可以操作机动车辆（ × ）

40、完好的车辆是搞好完全行驶，安全作业的唯一条件（ × ）

41、患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，不得驾驶机动车（ √ ）

42、过度疲劳影响安全驾驶的，应当谨慎驾驶机动车（ × ）

43、服用少量国家管制的精神药品或者麻醉药品，可以驾驶机动车（ × ）

44、车辆经过十字路口时应做到“一慢、二看、三通过”（√）

45、厂内机动车驾驶员一天作业时间以连续作业不超过六小时为好（ × ）

46、驾驶疲劳是指驾驶员在运输作业中，由于心理、生理上的某些变化，客观上出现驾驶机能低落的现象（ √ ）

47、过节了，喝点酒高高兴兴上班，这样会精神倍增（ × ）

48、只要取得厂里发放的安全作业证，就可驾驶叉车（ × ）

49、出车前、行驶中、收车后的勤清洁、勤检查、勤调整是

“三勤”的具体内容（ √ ）

50、30岁以前和55岁以后，这两个年龄段驾驶员发生车辆肇事的次数较多（ √ ）

51、车辆起步时，应查看周围是否有人或障碍物的情况下，然后先起步，后鸣号（ × ）

52、道路、场地宽敞时，往往主观估计的车速要比实际速度高（ √ ）

53、车辆速度过快，延长了车辆的制动距离，扩大了车辆的制动非安全区（ √ ）

54、实习驾驶员可以操纵被拖带的机动车辆（ × ）

55、拖带制动失灵的车辆，牵引的长度须在5—7米之间（ √ ）

56、同方向行驶的车辆，前后两车应保持在至少5米的间（ √ ）

57、操作人员离开驾驶座时，需关掉电门、货叉平放在地面，拉紧手制动后方可离开（ √ ）

58、叉车按照动力不同可分为内燃叉车和电瓶叉车（ √ ）

59、叉车在结构上采用后轮为转向轮，所以转弯半径小（ × ）

60、叉车是由自行的轮式底盘和一套能垂直升降、前后倾斜的工作装置所组成（ √ ）

61、电瓶电动车可以进入易燃、易爆场所作业（ × ）

62、叉车根据使用动力装置的不同可分为汽油机式叉车和柴油机式叉车 （ × ）

63、电瓶车动力装置由交流电动机驱动车辆行驶（ √ ）

64、电瓶车在行驶时，必须停车后才能变换前进或后退方向（ √ ）

65、安全阀是保障车辆安全行驶的重要元件（ √ ）

66、脚制动无论是气制动或液压制动均要求一脚有效（ √ ）

67、预热启动通电时间一般为二分钟（ × ）

68、叉车装卸货物，装货起升时要先平面或稍向后倾再升高，卸货时应先下降后再前倾（ √ ）

69、叉车运行时，货叉离地面高度应不大于500mm( √ )

70、车辆平时应加强保养，按时计划修理，必要时以修带保（ × ）

71、爆炸性混合物的浓度，达到爆炸浓度极限就会爆炸（ √ ）

72、蓄电池就是储存电能的一种设备，它能把化学能转变为电能储存起来（ √ ）

73、装载液化气的槽车必须装有防静电接地链（ √ ）

74、给伤员包扎伤口和止血时，可用棉垫、纱布、止血带或用毛巾、手帕、领带等代用（ √ ）

75、伤员呼吸不畅时，应解开伤员的衣领和腰带（ √ ）

76、烧伤严重的伤员口渴时，可喝些盐水补充水分（ √ ）

77、运输易爆物品的车辆，可以不用配备干粉灭火器（ × ）

78、车辆着火时，最好用水去灭火（ × ）

79、运输液化气的罐体及附件必须固定在车辆的底架上，并设有安全标志（ √ ）

80、缺乏安全技术知识教育，违反操作规程，是厂内运输事故的原因之一（ √ ）

81、叉车在启动的情况下可以进行维修，但严禁拆装零部（ × ）

82、操作人员应根据地形位置掌握铲斗的安全高度，严禁铲斗在高空位置时行驶作业（ √ ）

83、全液压车转向系统有空气是造成转向沉重的原因之一（ √ ）

84、为防止静电着火运送油料的油罐车，必须有接地铁链（ √ ）

85、柴油机在进气行程中吸入的是一定配比的可燃混合气（ × ）

86、叉车上限速阀的功用主要是限止叉车行驶的车速，以保证安全（ × ）

87、叉车上制动装置有二套，一是机械式的脚制动器，二是液压式的手制动器（ × ）

88、叉车可以随意停放在纵坡大于5%的路段上（ × ）

89、叉车在运行中应时刻将脚搁在离合器踏板上，便于控制车速（ × ）

90、蓄电池经过使用，应添加电液或自来水（ × ）

91、厂内机动车运输指的是为了适应生产的需要，在厂区内部所进行的装卸、运输工作（ √ ）

92、厂内机动车作业员只要随身携带操作上岗证就可以上道路行驶作业（ × ）

93、机械加工企业，每加工1t产品通常要搬运60t以上物料的总量（ √ ）

94、驾驶员根据道路情况减速，以提高轮胎使用寿命（ √ ）

95、新车，大修车在走合期不应拖带抛锚车辆（ √ ）

96、职业道德是整个道德体系的一个组成部份（√ ）

97、检查燃油箱油量可用明火照明以示油量准确（ × ）

98、例保是指每日行驶中的检查（ √ ）

99、误差与运行时间有一定的关系，驾驶员在连续行驶1h之后，误差率会超过50%，这也是一种心里状态影响的结果（ √ ）

100、装载危险品行驶时，不要急骤起步，紧急停车（ √ ）

101、正式驾驶员没有携带操作证开车，不能说他违章无证驾驶（ × ）

102、机动车辆的制动器、转向器、喇叭、灯光、雨刷和后视镜必须齐全有效，行驶途中上述部件发生故障，要注意谨慎行驶。（ × ）

103、司机离开驾驶室时需关掉电门，方可离开（ √ ）

104、厂内运输车辆的驾驶员属特种作业人员（ √ ）

105、油罐车起火，可用水扑救，即能灭火又能冷却（ × ）

106、蓄电池在使用中，也会发生爆炸事故（ √ ）

107、检验电瓶是否有电，最简单的办法可在电池电桩上括（ × ）

108、油箱补焊，只要用水冲掉油箱内存油，就能补焊（ × ）

109、二氧化碳灭火机瓶内装的是二氧化碳气体（ √ ）

110、劳动者在劳动过程中，应当正确使用劳防用品（√）

111、对在消除重大危险、危害因素，防止伤亡事故方面取得显著成绩的个人，由市、区县人民政府给予表彰、奖励（ √ ）

112、驾驶员对信号刺激物的反应时间，听觉、触觉最短，痛觉最长（ √ ）

113、驾驶员制动车辆的反应时间，是以看到制动信号往往由情绪和健康状况的变化而不同，身体健康，精神状态好，反应就快，反之反应就慢（ √ ）

114、为了保证安全，电瓶电气系统中装有电路总开关，刹车联锁装置、过电熔器、零位保护器等保护装置（ √ ）

115、车辆起步时，要平稳的结合离合器，换档时要迅速分离离合器（ √ ）

116、齿轮式有级变速器是通过拨叉完成换档动作（ √ ）

117、动力换档变速器是通过拨叉完成换档动作（ × ）

118、车辆刹车跑偏主要是车轮制动效力不一致（ √ ）

119、车辆行驶时，转向轮摇摆原因是转向球头松旷和轴承松旷等造成（ √ ）

120、制动系统中主要依靠发动机带动的空气泵使真空增压器产生制动力（ × ）

121、为了使轮胎的磨损尽可能的均匀，因此要定期地进行轮胎换位（ √ ）

122、发动机冷却系分为水冷与风冷式两种（ √ ）

123、只要不超载就可预防轮胎早期磨损（ × ）

124、横拉杆二端的螺纹都是正向螺纹（ × ）

125、使用中起重量与货叉的载荷中心距无关（ × ）

126、经单位领导同意，驾驶员可把车辆交给其他人员使（ × ）

127、车辆在坡度上起步或通过困难路面时应选择高速档（ × ）

128、蓄电池的保养：蓄电池电解液比重适当，电解液充足，电解液面的高度与极板一样高（ × ）

129、电瓶车超负载也是引起车速降慢的原因之一（ √ ）

130、全液压转向系统有空气是造成转向沉重的原因之一（ √ ）

131、机械变速器齿轮箱使用润滑油一般选用10号或20号油（ √ ）

132、液力变矩器是装载机上的一种能在一定范围内进行无级变速的液压部件（ √ ）

133、驾驶机动车作业时不能打手提电话，但可以用耳塞接听电话（ √ ）

134、机动车辆下陡坡时，不准熄火或空档滑行（ √ ）

135、机动车上陡坡时采用慢速档的作用是增加驱动轮的扭矩（ √ ）

136、制动系左右制动蹄间隙一样，容易刹车跑偏（ × ）

137、坡道分力是使车辆丧失横向稳定性的外力之一（ √ ）

138、稳定性是保证叉车安全作业的最重要条件（ √ ）

139、沿曲线运动的物体将产生离心力，离心力是使车辆横向倾覆的外力（ × ）

140、车辆在行驶中，速度越快，质量越大，车辆的功能就越小（ × ）

141、叉车在作业行驶中，其合成重心位置每个瞬时都不变（ × ）

142、叉车重心位置越低，对纵向稳定有利，对横向稳定不利。（ × ）

143、叉车在作业时的稳定性与驾驶员操作无关（ × ）

144、叉车重心高与低与稳定性没有内在联系（ ×）

145、通常所讲的制动距离就是从驾驶员开始踏制动踏板到完全停住时车辆所行驶的距离（ √ ）

146、在拆卸轮胎时，应放完轮胎内的余气（ √ ）

147、对制动装置的要求是完好、工作可靠、吸收能量快（ √ ）

148、制动器起作用的时间与驾驶员踩下制动踏板的速度无关（ × ）

149、只有交流电才会发生触电事故，故电瓶叉车不会发生触电事故（ × ）

150、内燃叉车可以进入化学危险品仓库作业（ × ）

151、叉车上的方向阀是控制进入液压油缸的流量（ √ ）

152、附着力的大小与附着系数的变化无关（ × ）

153、全液压叉车的变速箱，是改变行驶速度和牵引力的主要部件（ √ ）

154、叉车上的安全阀是控制起升油缸的下降速度（ √ ）

155、车辆方向盘的最大自由转动盘从中间位置向左、右各不得大于30度（ √ ）

156、便于装卸特殊体积货物的需要，允许拆卸档货架作业（ × ）

157、人的一切行动都是受心里活动控制的，而人的心里活动又都是受周围存在的客观事物影响的（ √ ）

158、人的行动、动作正确与否，与心里状态无关（ × ）

159、造成事故的原因主要是物的不安全状态与人的行为无关（ × ）

160、制动开始时的车速，对制动距离无关（ × ）

161、造成车辆横向倾翻的原因是车辆转弯时速度过快（ √ ）

162、车辆例保或日常保养是在各级保养基础上，以清洁、检查为中心（ √ ）

163、良好的驾驶道德就是一个驾驶员具有对人民高度负责的具体表现（ √ ）

164、厂内车辆驾驶员从事的工作具有一定的危险性，在作业时除加强自我保护外，更重要的是要时刻保护他人的生命安全和财物的安全（ √ ）

165、夏季高温季节中午装运易燃易爆物品时，要时刻注意安全行车（ × ）

166、检查风扇皮带的松紧度是用拇指以约2千克的压力按下皮带，其挠度一般为10—15m m（ × ）

167、叉车采用前轮为驱动能，后轮为转向轮，前轮能通过的地方后轮不一定能通过，是因为后轮外缘的转弯半径要大于前轮外缘的转弯半径（ √ ）

168、驾驶速度快是驾驶员驾驶技能高超的具体表现（ × ）

169、道路交通参与者的违章行为是诱发道路交通事故的主要原因之一（ √ ）

170、作为厂内机动车驾驶员只要有熟练的操作技术就行，至于职业道德无关紧要（ × ）

171、驾驶员必须加强职业道德方面的修养，这是对从事特种作业人员提出的最基本的职业要求（ √ ）

172、发动机由曲轴连杆机构、配气机构、燃料供给系、传动系、润滑系、冷却系和启动装置组成（×）

173、汽油发动机和柴油发动机使用的燃料不同，但点火方式一样（ × ）

174、发动机的作用是将燃料燃烧的热能转变为机械能，为驱动车辆行驶提供动力（ √ ）

175、由进气、压缩、作功、排气过程组成的循环叫发动机的工作循环（ √ ）

176、水温过高过低不会破坏发动机的正常工作（ × ）

177、叉车的传动系统主要由离合器、变速器、传动装置和驱动桥等组成（ √ ）

178、电瓶叉车液压系统压力由电动机供给（ × ）

179、因电瓶车采用电机驱动，减速齿轮，差速器等结构都可以取消，所以结构简单（ × ）

180、液压脚刹车由制动总泵推动制动蹄压紧轮壳进行制动（ √ ）

181、变速器的作用是使发动机与传动系平稳地结合或彻底地分离，便于起步和换档，以防止传动系统超过承载能力（ √ ）

182、不同车型的离合器踏板自由行程都是一样的（ × ）

183、离合器分离不彻底的主要原因有：踏板自由行程过大，分离杠杆内端不在同一平面 ，从动盘翘曲或磨擦片过厚等（ √ ）

184、离合器的作用有：具有多种传动，倒退，能切断动力传递（ × ）

185、差速器的作用是能使同一驱动桥的左右车轮以不同的速度旋转并传递扭矩（ √ ）

186、转向系的作用是在驾驶员的操纵下改变或保持车辆行驶的方向（ √ ）

187、液压制动系主要由制动总泵、分泵、车轮制动器、油管和制动踏板等组成（ √ ）

188、行车制动装置的作用是使停驶的车辆保持不动（ × ）

189、蓄电池的接柱上，刻有“＋”号为负极，以红添标示，刻有“－”号为正极（ × ）

190、只要有可燃物和火种就可燃烧（× ）

191、燃烧后的产物，一般是窒息性有一定毒性 ( √ )

192、液压制动主要依靠真空泵增压器来制动（ × ）

193、物质的可燃性质是随条件变化而变化（ √ ）

194、柴油机与汽油机点火方式不一样，但都是点燃混合气使之燃烧（ × ）

195、变速器是叉车传动系中改变扭矩和转速的机构（ × ）

196、全液压转向系统由机械转向器和助力器构成（ × ）

197、将几个蓄电池串联后，总电压仍为单个蓄电池的电压，而电流则等于各个蓄电池电流的总和（ × ）

198、使用蓄电池时应保持液面高出极板10—15mm( √ )

199、使用启动机时，若连续启动时间过长将造成蓄电池大量放电和启动机线圈过热冒烟，极易损坏机件（ √ ）

200、判断发电机是否给电池充电最简单的方法是用小铁棒轻微接触发电机磁场，是否有磁力判断（ √ ）

201、图中标志为注意信号灯标志( √ )

202、图中标志为车辆行人减速慢行标志（ √ ）

203、图中标志为地点识别标志（ × ）

204、图中标志为禁止通行标志（ √ ）

205、图中标志为禁止直行标志（ √ ）

206、图中标志为注意儿童标志（ √ ）

207、图中标志为安全警告标志（ √ ）

208、图中标志为停车让行标志（ √ ）

209、图中警告标志为不要站在护顶架前面，门架意外的移动会造成事故（ √ ）

210、图中标志为停放叉车时应将货叉降到最低并前倾门架，使货叉安全平置于地面上（ √ ）

211、图中警告标志为等待行人穿过货叉（ × ）

212、图中警告标志为不允许将手或东西靠近转动的风扇叶片（ √ ）

213、图中警告所示为造成触电事故（ × ）

214、图中警告标志为允许行人站在货叉上行走或起升（ × ）

215、图中“停止使用”是车辆出现故障需要修理（ √ ）

216、图中所示为操作人员必须在防护装置内操作（ √ ）

217、图中所示为当车辆发生险情时，驾驶员应立即跳离车辆（ × ）

218、图中所示运载庞大的货物障碍前方视线并在上坡时，需要有人指挥（ × ）

219、图中所示为加油或检查蓄电池时吸烟或有明火而发生的爆炸（ √ ）

220、图中所示为注意地板的支撑强度（ × ）

221、图中所示为严禁在坡道上转弯，预防横向倾翻（ √ ）

222、图中所示为注意行人（ √ ）

223、图中所示为上下坡时，应让货物在斜坡较高的一侧（ ×  ）

224、图中所示为严禁在斜坡上停车（ ×  ）

225、如图所示警告符号为限制速度（ √ ）

226、如图所示警告符号为提醒直接的危险（ √ ）

227、如图所示警告符号为意味着危险和不安全因素（ √ ）

228、交通信号灯由红灯、绿灯和黄灯组成（ √ ）

229、交通标志分为：指示标志、警告标志、禁令标志、指路

标志、道路施工标志和辅助标志等（ √ ）

230、驾驶人员不得驾驶安全设施不全或机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车（ √ ）

231、实习驾驶员可以驾驶运输危险物品的车辆（ × ）

232、运输、装卸作业中的危险品是指在工业与民用中那些易燃、易爆、剧毒、放射等物品（ √ ）

233、当驾驶员踏下制动踏板开始制动时，轮胎与路面之间即出现路面制动力。路面制动力越大，停车就越快，制动距离就越长（ × ）

234、叉车工作装置液压系统中的溢流阀的功用是保护液压系统元件不致损坏，防止系统超载（ √ ）

235、搬运车也属于厂内机动车辆。是指能自行的，小型的、搬运货物的平车，用于货物的搬运（ √ ）

236、发生事故刹那间肇事者的心理状态，一般有以下几种：1）好奇心、好胜心                      （ √ ）

2）习以为常，思想麻痹

3）性急贪快

4）违反劳动纪律

5）侥幸心理

6）心慌恐惧。

237、厂内机动车驾驶员应忠于职守，钻研技术，不断提高业务能力，遵守各项规章制度，严格执行操作规程，以优良的技能提高自己的工作质量（ √ ）

238、违章超速，不全面观察，嘹望不够，事故判定驾驶员负全责（ √ ）

239、驾驶员违反厂内限速规定，超速行驶，判断失误，又未鸣号，事故判定驾驶员负全责（ √ ）

240、使用中起重量与货叉的载荷中心距无关（ × ）

241、方向盘的自由行程一般规定最大不超过45°C（ × ）

242、无证驾驶肇事的，事故判定肇事者应负一定责任（ √ ）

243、驾驶员酒后违章开车,事故判定驾驶员负全部责任（ √ ）

244、违章装载货物，驾驶员途中未作检查，应负一定责任，事故判定由肇事者负全部责任（ √ ）

245、生产活动是人类的基本活动，在道德体系的三大部分中职业道德占有十分重要的地位（ √ ）

246、较多厂内车辆驾驶员只会开车不会排故，这同驾驶员的职能很不适应（ √ ）

247、全液压车亦可称为容积式传动叉车（ √ ）

248、轮子与联动轴相互位置装错是造成转向失灵的原因之一（ √ ）

249、液压系统中的溢流阀具有二种作用，当起限压作用时作安全阀用，起定压作用时作溢流阀用（ √ ）

250、工作油缸，是将液体的压力能转化为机械能的能量转换装置，用来驱动工作机构的运动，它是液压传动系统的控制部分（ × ）

251、两车相会时，应空车让重车，室内车让室外车，支线车让干线车。

二、单项选择题

1、中华人民共和国境内（C）以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《道路交通安全法》

A 车辆驾驶员、行人

B 车辆驾驶员、乘车人

C 车辆驾驶员、行人、乘车人

2、县级以上地方各级人民政府（  C  ）部门负责本行政区域内的厂内机动车辆安全管理工作

A 管理部门

B 安机关交通管理

C 质量技术监督部门

3、厂内机动车辆的登记证书、号牌、操作证的式样由国务院（  C  ）部门规定并监制

A 公安

B 农机

C 质量技术监督

4、厂内机动车辆的登记，分（  C  ）和报废审核制度

A 购置、转移

B 购置、变更

C 购置、变更、转移

5、驾驶厂内机动车辆行驶，作业时应随身携带（  B  ）

A 驾驶证

B 操作上岗证

C 身份证

6、操作人员驾驶厂内机动车辆行驶作业时，应当对机动车的（  B  ）进行认真检查

A 燃料

B安全技术性能

C 车容车貌

7、技术监督部门对厂内机动车实行每（  A  ）定期检验一次，未经检验或检验不合格的，不准继续行驶

A 一年

B 二年

C 六个月

8、国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的（ A  ）规定不同的报废标准。

A 安全技术状况和不同用途

B 使用年限

C 行驶里程

9、驾驶厂内机动车，应当依法取得（  A  ）

A 操作上岗证

B 驾驶证

C 企业内部通行证

10、《道路交通安全法》中所称的“交通事故”是指（  A  ）在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失事件

A 车辆

B 机动车

C 非机动车

11、对安排无特种作业操作证人员上岗的单位按每一无证人员处以（  C  ）元罚款

A 30元

B 300元

C 3000元

12、工厂整个生产过程即是（  C  ）

A 加工—搬运—加工

B 加工—加工—搬运

C 搬运—加工—搬运

13、车辆各部位在发动机运转及停车时，应无（  A  ）和漏气现象。

A 漏油、漏水、漏电

B 漏油

C 漏水、漏电

14、车辆方向盘的最大自由转动盘从中间位置向左、右各不得大于（  A  ）度

A 30°

B 35°

C 40°

15、国家对待操作证资格的作业人员进行每（  B  ）年定期复训制度

A 1年

B 2年

C 3年

16、大部份肇事的机动车驾驶员都有一个共同的弱点，即存在着（  A  ）心理，以为“不会那么巧”

A 侥幸心理

B 恐慌心理

C 习以为常

17、车辆行驶作业时，发动机水温应经常保持在（  B  ）

A 65°C—75°C

B 80°C—90°C

C 95°C—100°C

18、在厂内车辆行驶速度最高不得超过（  A  ）

A 10km/h

B 5km/h

C 3km/h

19、车辆燃油箱与排气管的位置按规定必须相距多少以上，燃油箱与电气开关相距多少以上。（  B  ）

A 200mm   100mm

B 300mm   200mm

C 200mm   300mm

20、在滑溜的路面上制动时最容易使车轮打滑，当出现车轮拖带现象，车辆会出现（  C  ）

A 倾翻

B 倒溜

C 侧滑

21、良好的职业道德是保障安全行车的（  C  ）

A 基本要求

B 一般要求

C 重要条件

22、离心力与车辆速度的平方（  B  ）

A 成正比

B 成反比

C 无关

23、发生事故后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定对事故处理要做到（  B  ）

A 清理现场

B 三不放过

C 向领导汇报

24、叉车在基准满载状态下以10km/h车速行驶时，制动距离应不大于（  C  ）

A 10米

B 5米

C 3米

25、厂内机动车驾驶员，除其它必备条件外，年龄还必须满（  B  ）

A 16周岁

B 18周岁

C 20周岁

26、车辆上坡时变速器换低档位行驶的目的是（  C  ）

A降低发动机转速

B 发动机动力增加

C 加大变速比、增加驱动轮扭矩

27、厂内驾驶员，必须具备对人民负有高度责任感，牢固树立怎样的思想 （  C  ）

A 生产第一

B 质量第一

C 安全第一

28、驾驶视觉的反应时间，也是驾驶员受光刺激后的反应时间为（  A  ）

A .0.01—0.15秒

B 0.15—0.25秒

C 0.3—1秒

29、车辆例行保养必须保持轮胎气压，检查轮胎外表，并（  A  ）

A 清除胎纹间杂物

B 轮胎换位

C 清洗轮胎

30、车辆各轮胎气压不一致，最严重的情况是造成（  C  ）

A 轮胎中部加据磨损

B 车辆行驶油耗增大

C 操纵失控

31、如果轮胎外侧顺线裂口，应当（  B  ）

A 放气减压

B 及时换胎

C 给内胎充气

32、发动机润滑系内的油面必须保持适当高度，检查油面高度时，应把车停放在平坦的地方，并在（  A  ）

A 未启动前

B 熄火后5分钟

C 启动时

33、发动机机油压力始终过低时，应先（  B  ）检查机油量。

A 看压力表

B 看机油尺刻度

C 看机油滤芯

34、机油压力不足，主要是机油量不足，此外，还有机油滤芯不良，（  C  ）等原因

A 仪表不准确

B 机油加油口盖不牢固

C 机油滤芯器脏污堵塞

35、车辆制动时，如果前轮单侧制动器起作用，将会引起车辆（  C  ）此时极易发生事故

A 侧滑

B 溜车

C跑偏

36、机油压力表是用来检测发动机（  A  ）工作情况的

A 润滑系

B 冷却系

C 传动系

37、水温表是用来指示发动机内部（  B  ）的工作情况的

A 节温器

B 冷却器

C 散热器

38、柴油机在低温地区或冬季难以启动，原因是（  C  ）

A 柴油的质量问题

B 柴油的易蒸发性

C 温度不足以使柴油雾化

39、在行驶中，发动机突然过热的原因是（  A  ）

A 水管爆裂

B 发动机工作不良

C 百叶窗散热不良

40、当车辆要下长坡采取紧急制动时，驾驶员感觉到制动踏板“发软”的主要原因是（  B  ）

A 踏板踩得过急

B 制动器温度偏高

C 制动器完全失效

41、车辆转弯或在不平道路上行驶时，左右驱动轮（  C  ）

A 以相同的速度滚动

B 不滚动

C 以不同的速度滚动

42、在严寒地区或冬季，作业前应对发动机（  C  ）以便于启动发动机或减少机件磨损

A 多加点机油

B 进行保温

C 预热加温

43、驾驶车辆确保安全的准则是（  C  ）

A 熟练的操作技术

B 性能完好的车辆

C 熟练的操作技术和严格遵守安全操作规程

44、在冰雪路面上，使用方向盘应（  B  ）

A 猛打方向盘

B 避免猛打方向盘

C 不要打方向盘

45、在冰路上驾驶车辆作业时，应保持中速或低速行驶，（  C  ）猛抬或急踏加速踏板

A 允许

B 适当

C 禁止

46、在冰路上行驶，应尽量利用（  A  ）的牵制作用降速

A 发动机

B 手制动器

C 脚制动器

47、在一般下坡道上因特殊情况临时停车时（  A  ）

A 应使发动机熄火，拉紧手制动器，将变速杆挂入倒档

B 应使发动机熄火，将变速杆挂入一档

C 拉紧手制动，可以不熄火，将变速连杆放在空档

48、车辆行经较长下坡道时，应运用发动机控制车速，并采用（  C  ）

A 不制动

B 连续制动

C 断续制动

49、作业或行驶中急遇轮胎爆裂应当（  B  ）

A 抢档减速

B 握稳方向、平稳停车

C 低速行驶，找地方更换轮胎

50、车辆横向翻车的原因是（  A  ）

A 转弯时，速度过快

B 超载行驶

C 避让行人

51、液压制动系车辆制动性能变差的主要原因是（  B  ）

A 制动踏板自由行程变小

B 液压制动系有空气

C 制动总泵内有空气

52、排气管“放炮”的主要原因是（  A  ）

A 混合气过浓

B 点火时间过早

C 发动机过冷

53、为了清除机油中的杂质，减轻机件磨损，发动机润滑系统装有（  C  ）

A 机油

B 空气滤清器具

C 机油滤清器

54、在离合器结合的情况下，为了使发动机的动力不能传递驱动轮，必须将变速器的变速杆置于（  B  ）

A 前进位置

B 空档位置

C 倒档位置

55、夏季如遇冷却水沸腾时（  C  ）

A 应立即停车加入冷却水

B 不可停车，要减速作业

C 应停车，待发动机怠速运转数分钟后再加入冷却水

56、汽油机可燃混合气过浓的原因是（  B  ）

A 阻风门处于打开位置

B 空气滤清器太脏或加入机油过多

C 气门烧蚀或关闭不严

57、冬季收车后，为了防止发动机冷却箱结冰，必须放水，放水时应（  C  ）

A 打开各放水开关

B 用手转动曲轴、加速冷却水排出

C 打开各放水开关，打开散热器盖

58、社会主义职业道德最根本的一条是（  C  ）

A 向社会负责

B 相互协作

C 为人民服务

59、驾驶员必须做到“四懂”除了懂原理、懂构造、懂性能外，还必须（  A  ）

A 懂交通法规

B 懂保养

C 懂检测

60、如发动机第一次不能成功起动，应间隔（  B  ）时间再启动

A 15分钟

B 3分钟

C 5分钟

61、倾斜油缸自动前倾的原因是（  A  ）

A 油缸内密封件损坏

B 超载

C 行车时车辆跳动频繁

62、电瓶车的抱闸刹车的工作面间隙，应调整的范围在（  A  ）

A 2—3mm

B 3—4mm

C 4—5mm

63、柴油机进气冲程和汽油机不同，它所进的是（  C  ）

A 柴油

B 混合气

C 空气

64、当活塞在距离曲轴回转中心最远处的称为（  A  ）

A 上止点

B 下止点

C 容积

65、叉车装货时的操作规程是（  A  ）

A 在水平面或稍向后倾位置升高

B 先后倾再平面升高

C 升高后直接运行

66、叉车卸货时的操作规程是（  B  ）

A 先平面下降后前倾

B 先前倾后平面下降

C 直接下降

67、叉车叉取货物时的操作规程是（  A  ）

A 叉件稍向前倾

B 叉件稍向后倾

C 叉件平面叉取

68、喇叭不响、灯光不亮、方向器不灵、安全设备不齐全和（  B  ）是“五不出车”的具体规定

A 启动不良

B 刹车不灵

C 燃油不足

69、车辆技术状况的好坏对安全行车起着重要的作用，其中以（  A  ）技术状况影响最大

A 转向和制动系统

B 车轮

C 灯光和喇叭

70、驾驶员必须做到“三个过得硬”即安全设备过得硬、复杂情况过得硬和（  B  ）

A 安全措施过得硬

B 操作技术过得硬

C 心理素质过得硬

71、在气缸里，活塞从上止点移动到下止点所让出的空间称为（  B  ）

A 活塞行程

B 工作容积

C 燃烧容积

72、气缸总容积与燃烧室容积比值称为：（  C  ）

A 冲程

B 行程

C 压缩比

73、蓄电池的负极板总是比正极板（  B  ）

A 相等

B 多1片

C 少1片

74、四冲程发动机一个工作循环曲轴旋转多少度（  C ）

A 360°

B 180°

C 720°

75、电瓶叉车电动机的电压一般为（  A  ）

A 36V

B 60V

C 220V

76、电瓶叉车，电锁打开后车辆状态是（  C  ）

A 油泵电机转动，行走电机不转动

B 油泵电机不转动，行走电机转动

C 油泵电机不转动，行走电机不转动

77、调整转向轮的前束是哪一组件（  B  ）

A 直拉杆

B 横拉杆

C 转向臂

78、车辆在紧急制动时应怎样操作（  B  ）

A 同时踏下刹车踏板和离合器踏板

B 踏下刹车踏板同时拉紧手刹车装置

C 先踏离合器再紧急踏刹车踏板

79、车辆行驶中，脚不要搁在离合器踏板上运行的目的是为了保护（  C  ）

A 离合器压盘

B 离合器分离杠杆

C 离合器分离轴承

80、离合器分离不彻底主要调整（  C  ）

A 磨擦片

B 分离轴承

C 分离杠杆

81、电瓶车倒车是通过（  A  ）

A 电动机反转完成

B 齿轮箱反转完成

82、机械变速箱内加注的润滑油为（  B  ）

A 机油

B 齿轮油

C 油脂

83、已经取得特种作业操作证的人员，每几年复训一次（  B  ）

A 1年

B 2年

C 3年

84、当车辆转弯时，差速器两只半轴齿轮旋转情况是（  B  ）

A 转速相等

B 转速不等

C 二只齿轮不转

85、当车辆在路上直线行驶时，差速器两只半轴齿轮旋转情况是（  A  ）

A 转速相等

B 转速不等

C 二只齿轮不转

86、液压系统中安全阀的作用为（  B  ）

A 控制系统压力

B 控制系统流量

C 控制系统方向

87、叉车液压传动装置动力部分是指（  A  ）

A 油泵

B 电动机

C 发动机

88、叉车液压传动装置中，其执行机构是指（  A  ）

A 液压油缸

B 溢流阀

C 换向阀

89、叉车装载行驶时，铲件离地高度不该大于多少mm（  A  ）

A 500mm

B 200mm

C 300mm

90、叉车满载行驶时，如合成重心靠后（  B  ）

A有利于纵向稳定

B 有利于横向稳定

C 纵向和横向均有利

91、从事特种作业的人员，经专门的培训和考核，取得什么证后，方可独立操作（  C  ）

A 上岗证

B 技能证

C 特种作业人员操作证

92、从事有职业危险、危害因素作业的劳动者，应当经过劳动保护技术培训上根据什么第28条的规定（  C  ）

A 劳动法

B 宪法

C 劳动保护监察条例

93、车辆转弯时，离心力大小和车速的关系是（  A  ）

A 和车速的平方成正比

B 和车速的平方成反比

C 和车速成正比例

94、影响制动距离的主要因素是（  C  ）

A 踏板力

B 制动器力

C 附着力

95、路面状况的附着系数越大对车辆制动距离（  A  ）

A 越短

B 越长

C 无关

96、制动开始时的车速对制动距离的影响（  B  ）

A 一般

B 较大

C 特别大

97、车辆转弯时，离心力和转弯半径的关系（  A  ）

A 和转弯半径成反比

B 和转弯半径成正比

C 不成比例

98、车辆行驶时稳定性是指（  C  ）

A 横向稳定

B 纵向稳定

C 横向稳定和纵向稳定

99、车辆上下坡时，驾驶员主要考虑哪种稳定性（  A  ）

A 纵向稳定性

B 横向稳定性

C 横向纵向稳定

100、车辆转弯时，驾驶员要考虑哪种稳定性（  B  ）

A 纵向稳定性

B 横向稳定性

C 横向纵向稳定

101、控制货叉下降快慢的是哪一种阀（  C  ）

A 溢流阀

B 安全阀

C 限速阀

102、叉车作业时，决定液压动作速度快、慢的因素是（  B  ）

A 压力大小

B 流量大小

C 流速大小

103、液压变矩器中哪一只轮与发动机连接（ A  ）

A 泵轮

B 涡轮

C 导轮

104、液力变矩器中哪一只轮与动力换档箱连接（  B  ）

A 泵轮

B 涡轮

C 导轮

105、液力变矩器中哪一只轮起变矩作用（  C  ）

A 泵轮

B 涡轮

C 导轮

106、液力变矩器由哪几只轮组成（  B  ）

A 泵轮和涡轮

B 泵轮、涡轮和导轮

C 涡轮和导轮

107、液力变矩器的车辆，在下坡时涡轮的转速大于泵轮（  B  ）

A 不可能

B 可能

108、全液压转向器的车辆，发动机转速高，转向速度也高（  A  ）

A 不可能

B 可能

C 无关

109、发动机转速高全液压转向器操纵方向盘的力就小（  A  ）

A 不可能

B 可能

C 无关

110、方向盘操纵时，左右转角不等时应调整（  C  ）

A 横向拉杆

B 直拉杆

C 转向限位螺钉

111、汽油发动机使用含铅的汽油主要解决（  B  ）

A 提高热效能

B 提高燃烧时的抗爆性

C 减少排放污染

112、含有四乙铅的汽油属于（  B  ）

A 无毒

B 有毒

C 无关

113、车辆传动装置用的齿轮油在冬季应选用（  A  ）

A 凝点较低、粘度较少的牌号

B 粘度较大、凝度较高的牌号

114、车辆转向器内加哪类润滑剂（  C ）

A 润滑脂

B 机油

C 齿轮油

115、闪点越高危险性（  A  ）

A 越大

B 越小

C 无关

116、燃点越低危险性（  A  ）

A 越大

B 越小

C 无关

117、自燃点越低危险性（  A  ）

A 越大

B 越小

C 无关

118、爆炸极限幅度越大危险性（  A  ）

A 越大

B 越小

C 无关

119、汽油是几级易燃液体（  A  ）

A 一级

B 二级

C 三级

120、煤油是几级易燃液体（  B  ）

A 一级

B 二级

C 三级

121、柴油是几级易燃液体（  C  ）

A 一级

B 二级

C 三级

122、汽油闪点在（  A  ）

A 10—15°C

B 28—45°C

C 60—110°C

123、煤油闪点在（  B  ）

A 10—15°C

B 28—45°C

C 60—110°C

124、柴油闪点在（  C  ）

A 10—15°C

B 28—45°C

C 60—110°C

125、汽车起火一般用什么灭火（  B  ）

A 泡沫灭火机

B 二氧化碳灭火机

C 水

126、电瓶车起火一般用什么灭火（  B  ）

A 泡沫灭火机

B 二氧化碳灭火机

C 水

127、临时动用明火，需执行三级动火制度，车辆属于（  C  ）

A 危险性不大场所

B 危险性比较大、重点要害部门

C 特别危险区域

128、夏季高温季节，在中午是否能装运、领发易燃品（  C  ）

A 可以

B 不可以

C 严禁

129、泡沫灭火机。喷出泡沫覆盖在燃烧物表面，达到灭火，它的作用是（  A  ）

A 隔绝空气

B 冷却

C 隔绝燃烧物

130、从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格是根据什么第55条的规定（  C  ）

A 宪法

B 地方法规

C 劳动法

131、扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V以下的电器及油脂类火灾用（  C  ）

A 泡沫灭火机

B 干粉灭火机

C 二氧化碳灭火机

D “1211”灭火机

132、扑救油脂类石油产品及一般固体物资的初起火灾，一般用的灭火机是（  A  ）

A 泡沫灭火机

B 干粉灭火机

C 二氧化碳灭火机

D “1211”灭火机

133、扑救油类、精密机械设备、仪表、电子仪器及文化图书、 档案、贵重物品火灾一般用（  D  ）

A 泡沫灭火机

B 干粉灭火机

C 二氧化碳灭火机

D “1211”灭火机

134、驾驶员是造成事故的重要原因、直接责任的要占统计的（  B  ）

A 60%以上

B 70%以上

C 80%以上

135、汽车修理时，需应用的照明是（  C  ）

A 行灯

B 36V行灯

C 手电筒

136、自燃在一定环境下怎样引起燃烧（  C  ）

A 明火

B 摩擦

C 自行氧化产生热量

137、当空气中的含氧量低于多少就不会燃烧（  B  ）

A 10%

B 14%

C 16%

138、叉车的液压系统使用的分配阀为（  A  ）

A 组合阀

B 气压阀

C 机械阀

139、柴油发动机怠速多少转（  B  ）

A 300—400转/min

B 500—600转/min

C 700—800转/min

140、叉车不该停放在坡度大于多少的路段上（  B  ）

A 2%

B 5%

C 10%

141、稳定性是保证叉车安全作业的什么条件（  A  ）

A 最重要

B 不可忽视

C 最基本

142、蓄电池放电后必须在多少h内及时补充充电（  B  ）

A 12h

B 24h

C 48h

143、发动机润滑油的作用（  C  ）

A 润滑、冷却、减少阻力

B 冷却、润滑、密封、散热

C 冷却、润滑、清洗、密封

144、一般喷油器喷油不正常、燃烧不良、所冒的烟是（  C  ）

A 白烟

B 蓝烟

C 黑烟

145、电瓶车一级保养指的是（  C  ）

A 由驾驶员为主、维修工人配合

B 由维修工人为主、驾驶员配合

C 由修理工负责

146、限制车辆最小转弯半径是（  C  ）

A 方向盘

B 转向器

C 转向节上止动螺钉

147、在人、事、物等诸要因素中，最主要的因素是（  A  ）

A 人

B 事

C 物

148、发动机排气冒蓝烟的原因是（  A  ）

A 冷却水窜入气缸

B 机油窜入气缸

C 燃油窜入气缸

149、交通警告标志牌一般为（  B  ）

A 圆形

B 等边三角形

C 长方形

150、燃烧从科学意义上来讲，是一种属于什么性质的激烈氧化反应（  C  ）

A 发光

B 发热

C 发光、发热

151、限流阀是用来控制与调节液压系统的（  A  ）

A 流量大小

B 压力大小

C 流速大小

152、货物起升高度越高（  B  ）

A 稳定性越好

B 稳定性越差

C 稳定性不受影响

153、叉车载货运行时，必须使货叉（  C  ）

A 前倾

B 垂直

C 后倾

154、差速器是什么的组成部份之一（  B  ）

A 行驶系

B 传动系

C 转向系

155、蓄电池，液面下降，应添加（  C  ）

A 自来水

B 过滤水

C 蒸馏水

156、蓄电池在使用过程中，用什么擦去电池外壳盖上和连接线上的酸液和灰尘（  C  ）

A 酒精

B 香蕉水

C 苏打水

D 汽油

157、电瓶车的直流电动机，是属于哪种形式（  B  ）

A 并激式

B 串激式

C 复激式

158、车辆在维修保养时，清洗减速箱、差速器、车轴轴承，半轴齿轮轴承用（  C  ）

A 锭子油

B 机油

C 煤油

159、车辆行驶到某一里程或时限，须进行一次（  A  ）

A 定期保养

B 小修

C 修理

160、车辆例保应由谁来完成（  A  ）

A 驾驶员

B 修理工

C驾驶员和修理工共同

161、车辆一级保养是以什么为中心（  D  ）

A 小修

B 调整

C 清洁

D 紧固、润滑

162、车辆保养是定期（  A  ）

A 强制的

B 需要的

C 彻底有恢复性

163、车辆大修是什么性质（  C  ）

A 运行性

B 常规性

C 彻底恢复性

164、地面制动力与车辆的运动方向（  B  ）

A 相同

B 相反

C 无关

165、厂内车辆驾驶员六条标准之一，两眼视力最低要求是 （  C  ）

A 0.5

B 0.6

C 0.7

166、车辆仪表板上的气压表，油压表的刻度单位是（  B  ）

A kg/mm2

B kg/cm2

C kg/m2

167、叉车的液压传动装置，包括哪四个机构（  C  ）

A 动力、油泵、操纵、阀体

B 动力、油泵、执行、操纵

C 动力、操纵、执行、辅助

168、转向机构横拉杆两端的螺纹（  C  ）

A 都是右旋

B 都是左旋

C 一端为右旋一端为左旋

169、叉车液压系统使用的油是（  C  ）

A 机油

B 柴油

C 锭子油

170、交通标志的白底、红边正圆形是表示（  A  ）

A 禁令标志

B 指示标志

C 警告标志

171、电流表指示蓄电池充放电的情况，其单位为（  C  ）

A 伏特

B 兆帕

C 安培

172、发生交通事故后，首先要抢救的是（  C  ）

A 国家财产

B 私有财产

C 伤员

173、人的视觉从暗到明适应时间为（  A  ）

A 1min

B 2min

C 5min

174、驾驶员在作业中除了做到自我保护外，更重要的是（  C  ）

A 保护设备

B 保护国家财产

C 保护他人的生命安全

175、货叉的起升高度越低，越有利于车辆的（  C  ）

A 纵向稳定性

B 横向稳定性

C 纵向横向稳定性

176、四行程内燃机的工作次序分别是（  A  ）

A 进气、压缩、作功、排气

B 进气、排气、压缩、作功

C 进气、作功、压缩、排气

D 作功、排气、压缩、进气

177、型号为CPCD10平衡重式叉车其传动方式为（  B  ）

A 机械式传动

B 动压传动

C 静压传动

178、超载会导致什么造成倾翻事故（  D  ）

A 车速减慢

B 车辆横向打滑

C 离心力

D 稳定性破坏

179、型号为CPQ3C平衡重式叉车是以什么为动力叉车（  A  ）

A 汽油

B 柴油

C 液态石油气

180、“十次肇事九次快“这是用鲜血和生命换来的教训，因此，厂内机动车辆驾驶员必须遵守限速规定在厂区内部以不超过（  B  ）速度为标准规范行车。

A 5km/h

B 10km/h

C 15km/h

D 20km/h

181、从事危险运输、装卸的特种作业人员，应每季度进行一次安全教育，每（  C  ）年进行一次复训考核，经考核合格，方准继续操作。

A 半年

B 一年

C 两年

D 三年

182、在装载运输易燃、易爆及化学危险物品时应严格遵守有关规定，并配带必要的（  A  ）

A 劳动防护用品

B 紧急救助电话

183、厂内道路的主次干道最大纵坡一般不得大于8%，经常运送易燃、易爆危险品的专用道路，最大纵坡不得大于（ B  ）

A 8%

B 6%

C 5%

184、车辆启动应在几秒内起动，如不能启动，应间隔（  B ）分钟再起动，以免造成电瓶放电过快和启动机过热而影响使用寿命

A 1—2分钟

B 2—3分钟

C 立即起动

185、人的运动，动作的正确与否，与人的心里状态（  A  ）

A 有着密切的关系

B 无关系

C 有一定的关系

186、人的不同性格和各种各样的不良情绪状态都会给（  B  ）带来不同程度的影响。

A 装卸作业

B 安全行车

C 车辆稳定性

187、路面制动力直接影响制动效果，在同样的条件下，（  B  ）停车就越快，制动距离就越短

A 路面制动力越小

B 路面制动力越大

C 路面制动力无关

188、制动效果的良好与否，主要取决于（  A  ）

A 路面制动力的大小

B 驾驶员的操作技能

C 车辆的行驶速度

189、附着力和最大制动摩擦力越大，则（  A  ）

A 制动距离越短

B 制动距离越长

C 与制动距离无关

190、附着力的大小是随着附着系数（  A  ）

A 变化而变化

B 变化无关

191、制动开始时的车速对制动距离（  A  ）

A 影响特别大

B 无影响

C 稍有影响

192、车辆的重心越高，离心力产生的横向倾翻力矩（  B  ）

A 小

B 越大

C 无关

193、叉车或装载机在作业时，车辆的重心位置（  A  ）

A 每个瞬时在变

B 不变

C 无关

194、车辆在上坡翻倒之前，可能因轮胎与道路附着力不够而（  B  ）

A 发生倒溜

B 发生倒滑

C 无关

195、叉车上的护顶架是保护（  A  ）

A 驾驶员的安全

B 他人的安全

C 货物的安全

196、叉车液压系（  A  ）

A 必须装置安全阀

B 不需装安全阀

C 装与不装无所谓

197、物质自燃点的高与低，与发生火灾危险性的大小（  A  ）

A 有关

B 无关

C 无任何联系

198、电瓶车使用直流电，一般认为（  B  ）

A 不会发生触电事故

B 会发生触电事故

199、发动机之所以要用润滑油润滑，是（  A  ）的需要

A 润滑冷却，减小阻力

B 冷却清洗

C 润滑清洗

200、起升油缸进油口装置限速阀的作用是从（  B  ）要求而装置的

A 作业效率

B 控制油缸起升速度

C 安全作业

201、当车辆的稳定性被破坏时，则车辆（  A  ）

A 必定倾翻

B 发生侧滑

C 不会改变原来状态

202、沿曲线运动的物体将产生离心力，这个离心力力图使车辆（  B ）方向移动

A 向离开转向中心

B 向转向中心

C 向车辆轴线

203、如图所示警告标志为（  B  ）

A 造成伤害或死亡

B 提醒直接的危险

C 造成死亡

204、图中标志为（  C  ）

A 十字交叉路口

B 禁止车辆通行

C 禁止车辆临时或长时间停放

205、如图驱动轮箭头所示为：(  A  )

A 轮毂螺母

B 分体式轮辋螺栓

C 驱动桥端盖螺栓

206、图中所示哪种为正确启吊方法：（  B  ）

图A

图B

207、图中所示为叉车交荷曲线图，请指出叉车负荷时的中心支点（  B  ）

A 货物

B 前轮

C 叉车中部

208、图中所示哪种状态为标准空载状态（  A  ）

A 300mm(12in)

B 400mm(12in)

C 500mm(12in)

209、图中所示操作动作是（  C  ）

A锻炼身体

B 检查档货架

C 调整货叉间距

210、图中箭头所指为（  B  ）皮带盘

A 曲轴皮带盘

B 发电机皮带盘

C 水泵皮带盘

211、图中箭头所指为（  B  ）踏板

A 离合器踏板

B 脚制动踏板

C 加速器（油门）踏板

212、图中标志为（  A  ）标志

A 注意危险

B 连续弯路

C 曲线行使

213、图中标志为（  A  ）标志

A 禁止某两种车通行

B 禁止非机动车通行

C 禁止拖车

214、图中标志为（  C  ）标志

A 解除禁止鸣喇叭

B 鸣喇叭

C 禁止鸣喇叭

215、图中标志为（  B  ）标志

A 限制车距3.5米

B 限制高度3.5米

C限制宽度3.5米

216、图中标志为（  C  ）标志

A 禁止停车

B 停车让行

C 停车检查

217、如图所示的交通警察指挥手势是示意车辆（  B  ）

A 向右转弯

B 直行

C 向左转弯

218、如图所示的交通警察指挥手势是示意车辆（  A  ）

A 左小转弯

B 右小转弯

C 直行

219、如图所示的交通警察指挥手势是示意车辆（  A  ）

A 停止

B 直行

C 后退

220、如图所示的交通警察指挥手势是示意车辆（  A  ）

A 靠边停车

B 右转弯

C 左转弯

221、发动机保养工作是强制的，每次更换机油在叉车工作50小时进行，定期保养更换机油应在叉车工作（  B  ）小时进行。

A 100—150小时

B 200—300小时

C 400—600小时

222、叉车重心位置高与低，对叉车在运行时稳定性影响极大。重心位置越低，对（  C  ）

A 纵向有利

B 横向有利

C 纵向横向都有利

223、厂内机动车号牌应当悬挂在（  A  ）指定位置，并保持清晰。

A 车前、车后

B 车前

C 车后

224、申请人应知应会考核过程中有舞弊行为的，取消本次考试资格，已经通过考试的其他科目成绩（  A  ）

A 无效

B 有效

C 视具体情况而定

225、厂内机动车驾驶员在实习期内不得驾驶（  C  ）

A 大吨车位

B 带属具叉车

C 装载有危险性物品的叉车

226、厂内机动车辆必须遵守（  A  ）通行的原则。

A 右侧

B 左侧

C 中间

227、对违反安全管理规定的企业，质量技术监督部门可视情节轻重，并根据有关规定，分别给予通报、停驶、停驾和（  C  ）处罚。

A 限期整顿

B 报废

C 罚款

228、影响制动距离的主要因素有：制动器起作用的时间、附着力、最大制动摩擦力和（  B  ）等

A 轮胎质量

B 制动开始时的车速

C 路面状况

229、驾驶员开始制动，车轮进入制动状态直到车辆完全停住这段距离称为车辆持续制动距离，持续制动距离与车速的平方成正比，即车速增加2倍，则持续制动距离要增加（  C  ）倍。

A 1

B 2

C 4

230、制动软弱无力的主要原因是（  B  ）

A 漏油

B 制动系统内有空气

C 制动泵不起作用

231、制动突然失效的主要原因是（  A  ）和严重漏油

A 制动总泵损坏

B 制动蹄损坏

C 车轮抱死

232、影响车辆丧失横向稳定性的主要外力有：坡道分力、侧向风力和（  C  ）

A 路面对车轮的垂直反作用力

B 最大制动摩擦力

C 转弯离心力

233、叉车工作装置起升机构液压油路中，起升油缸进油口装置限速阀，其功用是限制（  B  ）的速度，以保证安全。

A 货叉起升

B 货叉下降

C 货叉前倾

D 货叉后倾

234、厂内机动车驾驶员必须做到“四懂”“三好四会”“三个过的硬”。“四懂”是懂原理、懂性能、懂交通法则，“三好四会”就是对车辆要用好、管好、保养好、会操作、会排故、会检测、会保修，“三个过得硬”一是安全设备过硬、二是操作技术过得硬、三是（  C  ）

A 思想品德过得硬

B 集中驾驶过得硬

C 复杂情况下过得硬

235、叉车在厂内行驶车速一般最大不得超过（  B  ）

A 5km/h

B10km/h

C 15km/h

236、气压制动车辆，车辆起步时气压应不低于（  B  ）

A 2kg/cm2

B 4.5kg/cm2

C 6kg/cm2

237、叉车在基准无载状态以20km/h车速行驶时，制动距离应不大于（  B  ）

A 10米

B 6米

C 3米

238、叉车基准满载状态以10km/h车速行驶时，制动距离应不大于（  B  ）

A 6米

B 3米

C 1米

239、货叉升高多少米，严禁使用侧移器，以免造成叉车倾翻事故（ A ）

A 2.5米

B 2.0米

C 1.0米

三、多项选择题

1、劳动者发现哪些情况，有权要求用人单位采取相应的劳动保护措施（ B C ）

A 事故

B 事故苗子

C 不安全因素

2、厂内交通事故发生的最主要原因是（A B C D）

A 无证驾驶

B 驾驶技术不熟练

C 缺乏安全技术知识

D 违章违纪

3、国家通过各种途径，创造劳动就业机会及还包括哪些内容，是《宪法》第42条的规定（ A B ）

A 加强劳动保护

B 改善劳动条件

C 发放劳防用品

4、两眼的视野左右可以达160°即（ A D ）

A 左侧100°右侧60°

B 左侧80°右侧80°

C 左侧90°右侧70

D 左侧60°右侧100°

5、研究结果表明，由于物体的颜色不一样，视野也不同，请从下列颜色中挑选出视觉最小、较大、最大三种颜色（ A B C ）

A 绿色

B 红色

C 白色

D 紫色

6、“五不出车”是（A B C D）

A 刹车不灵

B 灯光不亮

C 方向器不灵

D 喇叭不响和安全设备不齐全

7、厂内运输事故的原因是多方面的，一般涉及到（A B C D）

A 人

B 天气

C 车辆

D 道路环境

8、车辆车速过快，一般会产生（ B C ）

A 操纵敏捷

B 制动距离延长

C 制动非安全区扩大

D 判断时间缩短

9、车辆装载的物品应严禁“四不超”即（A C D ）

A 超长、超宽

B 超高

C 超速

D 超载

10、车辆技术状况的好坏对安全行车起着重要作用，其中以什么技术状况影响最大（ A D ）

A 转向系统

B 车轮

C 灯光和喇叭

D 制动系统

11、社会主义职业道德的基本原则是（ B C D ）

A 调节相互关系

B 热爱本职、忠于职守、为人民服务

C 社会主义团结协作

D 主人翁劳动态度

12、驾驶员必须做到“三个过得硬”即（ A C D ）

A 安全设备过得硬

B 安全措施过得硬

C 操作技术过得硬

D 复杂情况下过得硬

13、事故发生后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定应做到“三不放过” （ B C D ）

A 保护现场不放过

B 事故原因没有查清不放过

C 事故责任者和群众没有受到教育不放过

D 没有防范措施不放过

14、电瓶车蓄电池组的特点是由若干个2V的单格蓄电池串联而成为（ B D ）

A 2V

B 36V

C 12V

D 48V

15、手制动太松刹不牢的原因（A B C D）

A 蹄片磨损

B 弹簧断裂

C 钢丝绳变长

D 调节螺丝松动

16、蓄电池点火第六电路分哪二部分（ A C ）

A 低压电路

B 低电流

C 高压电路

D 高压电流

17、柴油发动机不能起动的原因（ A B C D ）

A 起动转速低

B 油路不正常

C 压缩压力不够

D 水温太低

18、气缸总容积包括（ B C）

A 压缩比

B 燃烧容积

C 气缸工作容积

19、离合器打滑的原因是 （ A B C ）

A 离合器片被油污染

B 离合器踏板自由行程消失

C 离合器片平面未全部结合

D 发动机急加速太高

20、变速杆挂不上档或自动脱档的原因是（ A C ）

A 离合器分离不清

B 发动机转速太高

C 拨叉严重磨损

D 路面复杂没有减速慢行

21、变速箱有杂音的原因是（ A C D ）

A 缺少齿轮油、润滑油变质

B 拨叉轴孔磨损松动

C 轴承磨损严重

D 齿轮齿形磨损变形

22、减速器内有杂音的原因是（ C D ）

A 十字轴轴颈磨损

B 球形填片磨损过大

C 主被动圆锥齿轮空隙过大

D 主被动圆锥齿轮过度磨损

23、制动效果不良的原因是（ A C D ）

A 制动鼓磨损或失圆

B 车速太快

C 制动管路有空气

D 制动摩擦片有油

24、制动鼓异常发热的原因是（ C D ）

A 反复使用刹车

B 高速行驶时紧急制动

C 制动鼓与制动蹄之间没有空隙

D 制动器回位弹簧脱落

25、液压刹车制动失效的原因是（ A C ）

A 液压制动系统漏油

B 车辆超速超载行驶

C 制动总泵皮碗破损变形

D 制动蹄上制动带磨薄

26、铲车起升油缸升力不足主要原因是（ C D ）

A 油缸内活塞磨损

B 油缸密封圈漏油

C 安全阀压力过低

D 油泵损坏流量减少

27、装载车油缸下降太快原因是（ B C D ）

A 装荷超重

B 操作阀磨损严重

C 系统漏油严重

D 单向阀关闭不严

28、电瓶车车速过慢原因是（ A B ）

A 电源电压不足

B 超负荷运行

C 电瓶接头脱落

D 熔断器接触不良

29、电瓶车电门锁打开后车辆不走原因是（ A C D ）

A 蓄电池组没有电

B 蓄电池组电介液少

C 直流电机有故障

D 熔断丝断

30、喇叭不响的原因是（ A B ）

A 熔断器烧毁

B 电器线路接触不良

C 电压低

D 电流小

31、机械式转向器，造成方向盘游动间隙大的原因是（A B C D）

A 转向球头松旷

B 转向臂松旷

C 转柱螺杆松旷

D 转向节轴承磨损

32、全液压转向器，转向突然失灵的原因是（ C D ）

A 油泵供油少

B 液压油压力低

C 弹簧片折断

D 插销折断或变形

33、造成半轴断裂的原因是（ B C ）

A 半轴的钢圈紧固螺丝松动

B 车辆超载

C 车未停妥立刻倒车行驶

D 半轴和钢圈紧固螺丝选用规格不对

34、液压脚制动，有时要二脚或三脚才能制动有效的故障原因是（ A B C D ）

A 制动系统漏油

B 制动系统有空气

C 制动蹄和制动鼓间隙过大

D 总泵回油阀关闭不严

35、机动车辆排放的废气污染杂物是哪几种（ B C D ）

A 二氧化碳

B 一氧化碳

C 碳氢化合物

D 氮氧化合物

36、驾驶车辆要注意降低车辆噪声污染的措施是（ A B ）

A 合理选择档位，防止乱轰油门

B 少鸣喇叭

C 按规定润滑车辆，防止零件发生干磨擦

D 正确选用轮胎花纹，保持轮胎的正常气压

37、车辆液压刹车制动液（刹车油）有哪几种类型（ A B C ）

A 醇型

B 合成型

C 矿油型

D 机油型

38、提高轮胎行驶里程注意事项应是（ A B C ）

A 行驶中严格控制轮胎温度

B 掌握轮胎的充气标准

C 严格控制轮胎所受负荷禁止超载

D 不要在水中，污泥中行驶

39、防止焊补油箱发生爆炸的主要措施是（ A B C D ）

A 放尽燃油

B 用碱水冲洗

C 焊补时敞开油箱口

D 用水反复清洗数次

40、气压式制动装置故障为（A B C D）

A 制动失效

B 制动不良

C 制动发咬

D 制动偏跑

41、与空气隔绝存放的物品是（ A D ）

A 黄磷

B 碳化钙

C 保险粉

D 碳黑

42、与水隔绝存放的物品是（ B C ）

A 黄磷

B 碳化钙

C 保险粉

D 碳黑

43、发烟硝酸，硫酸与有机物接触会有什么后果（ A B ）

A 会引起自燃

B 会引起爆炸

C 会引起锈蚀

D 无关

44、灭火方法一般有（A B C D）

A 隔离法

B 冷却法

C 窒息法

D 化学中断法

45、我国消防工作方针是（ A B ）

A 以防为主

B 防消结合

C 安全第一

D 防患于未然

46、火灾报警时要说明哪几点（ A B C ）

A 地点、路名、靠近的交叉路口

B 单位名称和电话号码

C 着火物品，是否有人受伤

47、一般车辆失火应采取哪些措施（ A B C ）

A 切断电路

B 切断油路

C 人离驾驶室

48、泡沫灭火机适宜扑救哪一类失火（ A B C ）

A 木

B 油脂类

C 橡胶

D 电缆

49、“1211”灭火器内装有什么（ A B ）

A 灭火剂

B 氮气

C 二氧化碳

D 碱、酸

50、蓄电池爆炸主要原因是（ B C ）

A 电解液太满

B 气孔堵塞

C 充电时温度上升过高

51、燃烧的基本条件是（ B C D ）

A 一定温度

B 可燃物

C 助燃物

D 着火源

52、使用时要拔去保险销的灭火机是（A B C D）

A 泡沫灭火机

B 二氧化碳灭火机

C 干粉灭火机

D “1211”灭火机

53、下列哪些是属于火源（A B C）

A 明火

B 电气火

C 冲击火花

D 静电火花

54、电瓶车的调速方式（ C D ）

A 改变电动机的电枢

B 改变电压

C 改变电动机的激磁

D 改变电动机的端电压

55、对事故隐患不采取预防措施以致发生重大伤亡事故的， 应当给予用人单位哪些人员行政处分（ A C ）

A 法定代表人

B 生产组长

C 直接负责人

56、厂内运输车辆行驶时，必须坚持几慢（ A B ）

A 转弯慢

B 下坡慢

C 上坡慢

D 加速慢

57、发动机功率不足原因一般是（ B C D ）

A 机件磨损

B 漏气严重

C 燃烧不良

D 温度太高

58、对用人单位管理人员的哪些行为，劳动者有权拒绝执行（ A B ）

A 违章指挥

B 强令冒险作业

C 安排工作

59、车辆在运输中受到各种阻力分别为（ A B D ）

A 上坡阻力

B 滚动阻力

C 摩擦阻力

D 惯性阻力

60、离合器主要有以下三项功能（ A B C ）

A 保证车辆平稳起步

B 保证车辆顺利变速

C 防止传动机构超负荷

D 防止车辆在坡上溜行

61、车辆在运行中发现哪些情况应立即停车检查（ A B D ）

A 异声

B 异味

C 异样

D 异状

62、出车前对车轮应作哪几方面的检查（  A D  ）

A 轮胎气压

B 气门芯

C 气门帽

D 轮胎表面

63、对患有哪些病症的人员不可从事厂内车辆驾驶（A B C D）

A 精神病

B 心脏病

C 高血压

D 神经官能症

64、车辆使用的油类有（A B C D）

A 汽油

B 柴油

C 煤油

D 机油

四、分析题（单项或多项）

1、一辆全液压转向装置的3T叉车在工作中，发动机突然熄灭，驾驶员江某到车间开另一辆5T叉车用绳索牵引抛锚叉车，并且叫来持实习操作证的顾某操作3T故障车，在牵引过程中，故障车方向失控，冲上人行道，致使职工李某伤残。

事故原因分析（ C D ）

A 牵引时车速过快

B 两人牵引时配合不协调

C 没有用硬件如：钢管槽钢来牵引

D 应具有正式驾驶证的人进行牵引工作

2、驾驶员汪某驾驶液压变矩、无级变速3T叉车在操作时，发现空档启动安全保险装置有故障，请修理工修理，第二天，在班前检查车辆时，汪某把变速杆推入前进档，随后启动发动机，结果叉车起步运行，把正在前面行走的张某撞倒在地，伤势严重，当时车间主任认为驾驶员汪某负全责，但经安全科调查认为修理工负主责,请判断修理工是否有责任，变速杆在档内，发动机启动马达能否转动。

事故原因分析（A D  ）

A 有责任

B 无责任

C 能转动

D 不能转动

3、运输公司吴某驾驶15T卡车装载黄砂送往工厂工地，由于自卸装置故障，吴某把停在边上的一辆挂厂内车辆牌照的装载车启动驳运黄砂到仓库，当驳运到第二车时，工厂安全科要吴某出示证照，经查是中华人民共和国机动车辆驾驶证。请问该证照是否可以驾驶厂内机动车辆？

事故原因分析（  B  ）

A 可以

B 不可以

4、40T集装箱堆集车驾驶员张某在操作时，由于锁定钩显示信号弱，在没有锁定情况下，移动车辆，造成倒箱事故，把地面指挥的李某砸成重伤。在调查过程中，有人反映张某在昨天晚饭时喝过二两白酒，张某也承认喝过酒，但没有醉，请判定该事故属设备事故，还是人为事故？是否属于酒后驾车？

事故原因分析（ B D ）

A 设备事故

B 人为事故

C 属酒后驾车

D 不属于酒后驾车

5、何某驾驶2t电瓶车载运降温风机到汽油储存库调换库房内已坏的排风扇，当工作结束后，何某驾驶电瓶车离开库房时，库房内汽油突然燃烧起来，何某弃车逃离现场，但库房烧毁，车辆烧毁成一堆废铁。经现场勘察：电瓶车和起火点相隔8m，排除烟蒂和其他燃烧物，经测定室外温度为38°C，库房内四只排风扇系防爆型，排风扇更换后，刚运转5min。该事故以安全科裁定：电瓶车禁止进入易燃场地，驾驶员何某负全责。请找出电瓶车禁止进入易燃易爆场地的原因。

事故原因分析（ D ）

A 库房内温度高

B 静电磨擦

C 库房内通风不良

D 电瓶车电器系统跳火

6、瞿某驾驶3T叉车，铲叉上货箱高度与驾驶室顶棚等齐，车辆正面直行，林某驾驶电瓶平板车从相对方向直行，在两车交会时，由于靠人行道一侧有一台旧机床占道，林某边鸣号边借道逆向行驶。两车交叉车发生碰擦事故，在3T叉车上的货箱撞击电瓶车驾驶室侧面。货箱倾翻，林某左手臂开放性外伤，请根据上述故事确定承担责任原因。

事故原因分析（ A D ）

A 逆向行驶

B 措施不当

C 视线不清，避让不及时

D 未倒车运行

7、电瓶车驾驶员何某完成当班作业后驾车回车库，做完例保接上充电电源下班。第二天同班装卸工发现轮胎气压不足，就进行轮胎充气，正在充气时，电瓶车的一组蓄电池爆裂，电解液飞溅，造成装卸工背部灼伤。现场职工都认为是电瓶质量不好引起的，但经安全科调查后判定何某违反安全操作规程应负全责。请判定造成蓄电池组爆裂的原因。

事故原因分析（  D  ）

A 电瓶温度过高

B 电解液太多

C 电解液中硫酸和蒸馏水配比不对

D 充电时电瓶加液盖未卸下

8、赵某驾驶2立方装载车当天作业完毕后做完例保后把车辆停入在下坡道上，第二天上班后赵某启动发动机，松开手制动向前滑行。此时另一驾驶员路过装载车正前方，赵某立即采取紧急制动，但车辆仍在滑行，铲齿撞击其头部，另一驾驶员当场死亡。现场勘察：装载车起步点与死者距离3m，地面无刹车拖痕，刹车系统气泵装置完好，管路系统无漏气现象，气压表显示为1.5kg/cm2

目击者证明，听到制动排气声，装载轩经路试，刹车系统完好。经调查后判定：赵某违反安全操作规程，负全责，其依据为。

事故原因分析（ A D ）

A 违反坡道停放规定

B 制动踏板游动间隙过大

C 机械故障

D 储气简储气压低

9、王某驾驶CPC30柴油叉车作业完毕，停放在车场内。第二天上班时，李某驾驶另一辆CPC30叉车。倒车时不慎碰撞停放在后面的这辆CPC30叉车，结果该辆车的发动机自动启动，车辆自己运行，变成“无人驾驶的叉车”，把王某撞倒在地，铲齿卡在王某胸部造成重伤。该辆肇事叉车受阻后，以自行熄火停车。该事故以安全科现场调查：确认王某违章停放车辆应承担全责，造成叉车自行运行的原因为。

事故原因分析为（ A B C ）

A 未拉手制动

B 排档未放空档

C 铲叉未落地

D 起动电门未关

10、造船厂钱某驾驶一辆汽车改装的平板车进行厂内驳运船体钢构件，由于驾驶室只能容纳三人，所以另一个装卸工许某只能坐在平板车上。在运行时由于船体钢构件体积大，许某就爬到钢构件顶部，至运行途中突然有人喊停车，车上有人掉下来。驾驶员钱某等下车一看许某头部着地，已经当场死亡，现场勘察：车辆运行速度在10km/h以内，车上钢构件离地高度3.8m,在车辆上方有一根空电线横穿道路，标高指示牌为4.2m，造成死亡事故原因：车辆运行中，许某坐在钢构件上被架空电线刮下垂地死亡。结论：装卸工许某违章作业，装卸工许某家属对调查组的结论有异议，认为驾驶员钱某也有一定责任（未加劝阻），请根据上述情况判定驾驶员钱某对本事故是否有责任？

事故原因分析（  A  ）

A 也有责任

B 没有责任

11、赵某驾驶新购3T叉车到锻压车间铲运3T模块，在驳运途中叉车突然前倾，转向轮腾空离地，造成方向失控撞向路边行走的职工李某，致使李某脚踝关节骨折。现场调查叉车运行中没有超载也没有超速，驾驶动作也符合规定，造成叉车运行中突然闪倾是叉车制造厂的质量问题，属于叉车质量事故。为此向叉车制造厂提出索赔，双方组成调查再次对现场进行调查，经测定3T重模块的合成重心超出载荷中心点0.3m，影响叉车纵向稳定性，为此制造厂方认为该事故是驾驶员的责任。请判定驾驶员是否有责任

事故原因分析（  A  ）

A 有责任

B 没有责任

12、甲方杨某驾驶2T电瓶车，乙方钱某驾驶3T叉车，丙某陈某驾驶双排2T货运车（外来车辆）。甲方由南向西转弯行驶，乙方丙方由北向南顺序行驶，在十字路口中心偏西方向发生三车碰撞事故，造成三车损坏，丙方车辆驾驶员被碎玻璃划破面部造成轻伤。现场勘察：甲方车辆转弯行驶，制动时地面有刹车拖痕，测定时速8km/h；乙方车辆直行地面有刹车拖痕，测定时速10km/h;丙方外来车辆地面有刹车拖痕，测定时速15km/h;请根据上述情况判定三方的责任

事故原因分析（ D ）

A 乙方有责任

B 甲方也有责任

C 丙方没有责任

D 三方均有责任

13、黄某驾驶一辆装有综合型液压变矩器无级变速叉车，其转向系统是全液压转向器结构。由于气温低，柴油发动机启动困难，黄某叫来张某开另一辆叉车在后用齿铲顶推车辆，准备用此办法来启动发动机。在推顶过程中，黄某驾驶的叉车方向失控冲向一边。铲齿冲过墙壁，撞在职工吴某腰椎上，造成骨折、脾脏破裂大出血，经抢救无效死亡。

事故原因分析（ B C ）

A 用推顶或牵引法能启动发动机

B 用推顶或牵引法不能启动发动机

C 全液压转向器在发动机不转时不能保证控制车辆方向

14、驾驶员陈某驾驶东风牌货车停在厂材料仓库门口准备卸车上的货，铲车驾驶员邓某看到要卸货，即将铲车开到距卡车12m的材料库门口将车停下，铲车两只前轮在门坎外斜坡上，两只后轮停在门坎内，车没熄火，挂空档，拉了手刹后，便跳下车离开，不料铲车发生溜坡下滑，铲车撞击到正在放下货车厢板的邓某身上，邓某送往医院经抢救无效死亡

事故原因分析（ A D ）

A 缺乏安全操作意识

B 措施不当

C 铲车手制动差

D 违反停车规定

15、××年×月×日某化工公司午休时间，一名车间工用餐后独自来到车间内，发现一辆电瓶叉车有钥匙，就心血来潮上车驾驶，在×××驾驶倒车行驶中，速度过快，当其发现叉车将要碰到车间柱子时，采取制动，由于该车刹车早已失灵，在制动无效情况下，心慌中立即从叉车上跳下，因叉车速度快于他跳下叉车的速度，被叉车齐压在柱子上，终因抢救无效死亡。

事故原因分析（ A  B  C  ）

A 肇事者无证驾驶负主要责任，

B驾驶员违反操作规则，负一定责任

C 叉车制动失效未明示

16、某企业试工场为了清洗地面，有关领导叫叉车将一桶汽油送进工场去，当电瓶叉车进入工场时，由于接触器火花引起的油蒸汽爆炸，当场死亡15人，重伤39人，轻伤15人。

事故责任分析（ A B ）

A、车间领导违反安全制度，负主要责任。

B、驾驶员违反安全操作制度，盲目执行命令，负次要责任。

C、叉车速度过快，未采取安全措施。